В1-13. Переходные процессы в цепях постоянного тока с конденсатором

Студент группы_____________________________________________

Допуск___________     Выполнение ______________   Защита_______

Введение

Ознакомьтесь с конспектом лекций и учебником. Запустите программу компьютерного моделирования. Выберите модель «Конденсаторы в цепях постоянного тока». Прочитайте краткие теоретические сведения. Подготовьте конспект.

- Цель работы

- Знакомство с компьютерным моделированием переходных процессов в цепях постоянного тока.

Экспериментальное определение ёмкости конденсатора.

Краткая теория

Переходным процессом называется процесс перехода от одного установившегося в цепи режима к другому. Примером такого процесса является зарядка и разрядка конденсатора. В ряде случаях законы постоянного тока можно применять и к изменяющимся токам, когда изменение тока происходит не слишком быстро. В этих случаях мгновенное значение силы тока будет практически одно и то же во всех поперечных сечениях цепи. Такие токи называют квазистационарными.

Разрядка конденсатора. Если обкладки заряженного конденсатора ёмкости C замкнуть через сопротивление R, то через это сопротивление потечёт ток. Согласно закону Ома для однородного участка цепи

IR = U

где I и U – мгновенные значения силы тока в цепи и напряжения на обкладках конденсатора.

Учитывая, что преобразуем закон Ома к виду

(1)

В этом дифференциальном уравнении переменные разделяются, и после интегрирования получим закон изменения заряда конденсатора со временем

(2)

где q0 – начальный заряд конденсатора, e – основание натурального логарифма. Произведение RC, имеющее размерность времени, называется время релаксации τ. Продифференцировав выражение (2) по времени, найдём закон изменения тока:

(3)

где I0 – сила тока в цепи в момент времени t = 0. Из уравнения (3) видно, что τ есть время, за которое сила тока в цепи уменьшается в e раз.

Зная время релаксации и сопротивление цепи разрядки Rр конденсатора, можно определить его ёмкость по формуле:

(4)

Методика и порядок измерений

Внимательно рассмотрите окно опыта. Найдите все регуляторы и другие основные элементы.

1.Соберите на рабочей части экрана замкнутую электрическую цепь, показанную на рис. 1, и зарисуйте её.

2.Для этого сначала щелкните левой кнопкой мыши в голубой кнопке, слева от значка источника тока, расположенного в нижнем окне.

3.Переместите маркер мыши на рабочую часть экрана, где расположены точки. Щёлкая левой кнопкой мыши в указанных на схеме опыта местах экрана, разместите пять источников тока, семь электрических лампочек, конденсатор, вольтметр и амперметр.

4.Все элементы схемы соедините аналогичным образом между собой с помощью соединительных проводов так, как показано на рис. 1.

5.Установите значения параметров для:

- источника тока (суммарная величина ЭДС пяти источников должна соответствовать значению, указанному в таблице 1 для вашей бригады);

- сопротивления лампы;

- ёмкости конденсатора.

6.Для этого щёлкните левой кнопкой мыши на голубой кнопке значка «резистор с перекрещенным гаечным ключом», расположенной в окне «Управление».

7.Затем щёлкните на цифре, расположенной под элементом схемы и на появившемся регуляторе установите необходимые числовые значение элементов схемы, которые указаны в таблице 1 для вашей бригады.

8.Щёлкните мышью на разрезной кнопке «Старт» (центральная часть круглой разрезной кнопки управления). Должна засветиться лампа Л7, а значок на кнопке измениться на «Стоп».

9.Курсором мыши замкните ключ К.

10.После установления в цепи стационарного тока (должны погаснуть лампы Л5 и Л6 и светиться лампы Л1–Л4) запишите показания электроизмерительных приборов в таблицу 2.

11.Нажмите на кнопку «Стоп» и курсором мыши (он должен превратиться в указательный палец при наведении его на ключ) разомкните ключ К.

12.Двумя короткими щелчками мыши на кнопке «Старт» запустите и остановите процесс разрядки конденсатора. Показания амперметра будут соответствовать начальному току разрядки конденсатора I0. Запишите это значение в таблицу 2.

13.Нажатием мышью на верхний левый сегмент разрезной кнопки верните схему в исходное состояние и повторите этот опыт ещё 4 раза.

14.Для каждого опыта рассчитайте Iτ = I0/2,7 – силу тока, которая должна быть в цепи разрядки конденсатора через время релаксации τ и запишите эти значения в таблицу 2.

15.При разомкнутом ключе нажатием кнопки «Старт» запустите процесс разрядки конденсатора и одновременно включите секундомер.

16.Внимательно наблюдайте за изменением показаний амперметра в процессе разрядки конденсатора. Остановите секундомер и синхронно нажмите кнопку «Стоп» при показании амперметра, равном или близким к Iτ. Запишите это значение времени τ1 в таблицу 2.

17.Проделайте опыты пп. 14–15 ещё 4 раза.

Таблица 1.

| Бригада | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭДС пяти источников тока, В | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
| Сопротивление лампы, Ом | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ёмкость конденсатора, мкФ | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 | 300 | 200 | 100 |

Таблица 2. Результаты измерений и расчётов

| Номер опыта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I0, А. |  |  |  |  |  |  |
| U, В. |  |  |  |  |  |  |
| Iτ, А. |  |  |  |  |  |  |
| τ, с |  |  |  |  |  |  |
| C, Ф. |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов и оформление отчёта

1.По формуле  (при разрядке конденсатора квазистационарный ток протекает по 6 последовательно соединённым лампам) определите ёмкость конденсатора и запишите эти значения в таблицу 2.

2.Сравните рассчитанное значение ёмкости конденсатора с установочным.

3.Рассчитайте погрешности измерений и сформулируйте выводы по результатам проделанной работы.

Вопросы и задания для самоконтроля

1.Что представляет собой конденсатор и от чего зависит его ёмкость?

2.Выведите формулы ёмкости плоского, цилиндрического и сферического конденсаторов.

3.Как изменяется разность потенциалов на обкладках конденсатора при его зарядке и разрядке?

4.Какой ток называется квазистационарным?

5.Выведите формулы электроёмкости батареи последовательно и параллельно соединённых конденсаторов.

6.Что такое время релаксации?

7.Объясните принцип работы экспериментальной установки.

Литература

1.Трофимова Т. И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2004. Гл. 11. § 94.

2.Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики. М.: Высшая школа, 2000. Гл. 16. § 16.3.