доц. Миндолин С.Ф.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1-1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ.

Студент группы________________________________________________________________________

Допуск ______________________ Выполнение ____________________Защита __________________________

Цель работы: экспериментальное определение моментов инерции тел вращения,  проверка уравнения вращательного движения.

Приборы и принадлежности: машина Атвуда, набор перегрузков и тел вращения.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

На основании 1 закреплена стойка 2, к которой прикреплены неподвижный кронштейн 3 и два подвижных – верхний 4 и средний 5, а также - втулка 6. На верхней втулке при помощи верхнего диска 7 закреплен узел подшипника 8, шкив 9 и электромагнит 10. На шкиве уложена нить 11 с привязанными грузиками  m - 12,13.

A

B

C

Рис 1.                                                                                                                   Рис. 2.

Верхний и средний кронштейн можно перемещать вдоль стойки и фиксировать в избранном положении, меняя тем самым длину пути равноускоренного h1 и равномерного h2 движения системы.

На среднем кронштейне 5 укреплен дополнительный кронштейн 14 и фотодатчик № 1 (15). Кольцевой кронштейн 14 снимает с падающего грузика перегрузок m (дополнительный грузик, нарушающий равновесие), а фотодатчик № 1 отмечает начало равномерного движения (запускает миллисекундомер 26).

Нижний кронштейн оснащен резиновым амортизатором и фотодатчиком № 2 (17), сигнал которого останавливает миллисекундомер. На ось шкива навинчен диск-держатель 18. На него накладывается тело вращения 19, момент инерции которого надо определить.

В начальный момент (при отжатой кнопке "Пуск") электромагнит удерживает систему в состоянии покоя. Высота падения измеряется по миллиметровой шкале стойки прибора.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

При проведении лабораторной работы на правый груз кладут перегрузок, вследствие этого система, состоящая из шкива с моментом инерции J, два груза, связанных нитями, и перегрузок начинают двигаться. Шкив совершает вращательное движение, а грузы и перегрузок – поступательное движение. Опишем данные движения в рамках второго закона Ньютона и уравнения вращательного движения. Изобразим все силы, действующие на данные тела (рис.2).

Введем следующие обозначения:  m- масса левого и правого грузов,  m- масса перегрузка,

a1,  a2- ускорение  поступательного движения правого и  левого грузов соответственно, T1,T2- силы натяжения правой и левой нитей соответственно,  N- сила реакции оси блока, MT1,MT2- моменты сил натяжения правой и левой нити, Mтр- момент сил трения, возникающий в оси блока.

Второй закон Ньютона для тел, движущихся поступательно:

Первое тело     mg+Δmg+T1=(m+Δm)⋅a1

OY:  mg+Δmg−T1=(m+Δm)⋅a1							(1)

Второе тело     mg+T2=m⋅a2

OY:  mg−T2=−m⋅a2								(2)

Уравнение вращательного движения шкива вокруг оси OZ

iMZi=JZ⋅ε

OZ: MT1−MT2−Mтр=JZε					 (3)

Так как грузы массой m связаны невесомой нерастяжимой нитью, то ускорения их будут одинаковы  (a1=a2=a). Кроме того  в дальнейших рассуждениях будем считать, что ускорение поступательного движения грузов равно тангенциальному ускорению точек шкива, с которыми соприкасается нить (а=а).

В данной установке на участке  АВ правый груз массой m и перегрузок m движутся с ускорением.

В точке В перегрузок отделяется от груза и на участке ВС правый груз движется равномерно.

Обозначим через h1 длину участка АВ, через h2- длину участка ВС. Меряя время равномерного движения правого груза на участке ВС, можем найти величину его скорости по формуле:

V=h2t								(4)

Так как данная скорость равномерного движения на участке ВС является конечной скоростью равноускоренного движения правого груза на участке АВ, то величину ускорения этом участке найдем по формуле:

a=V22⋅h1							(5).

Из уравнений (1) и (2) находим силы натяжения Т1 и Т2:

T1=m⋅g+Δm⋅g−(m+Δm)⋅a					(6)

T2=m⋅g+m⋅a						(7)

Результирующий момент сил натяжения Т1 и Т2 найдем используя равенства (6) и (7) по формуле:

MT=MT1−MT2=(T1−T2)⋅r=(Δm⋅g−2⋅m⋅a−Δm⋅a)⋅r			(8)

где r- радиус шкива.

Зная тангенциальное ускорение (а=а), найдем угловое ускорение блока по формуле:

ε=aτr=ar							(9)

Из уравнения (3) вытекает следующая зависимость между моментом сил натяжения и угловым ускорением:

MT=JZ⋅ε+Mтр						(10)

В том случае, когда моментом сил трения можно пренебречь по сравнению с результирующим моментом сил натяжения, зависимость (10) приобретает вид:

MT=JZ⋅ε							(11)

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

- Уложить на шкив нить с грузиками и проверить, находится ли система в положении равновесия.

- Установить средний кронштейн на заданной высоте над нижним кронштейном так, чтобы центр правого грузика при падении проходил через середину окошка фотодатчика.

- Установить верхний кронштейн на заданной высоте над средним соосно с ним.

- Включить кнопку  "Сеть".

- Отжать кнопку  "Пуск”.

- Положить на правый грузик перегрузок и установить нижний срез грузика на уровне белой  линии на верхнем кронштейне.

- Нажать кнопку “Сброс".

- Нажать кнопку “Пуск”.

- После падения грузика прочесть на шкале миллисекундомера измеренное время падения и занести его в таб. 1.1 (Повторные измерения проводятся путем выполнения пп. 6-9).

Внимание!

Если при измерении времени равномерного движения правого груза он сталкивается с фотодатчиками, то такие измерения необходимо считать промахами, и их нужно отбросить.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Упражнение 1. Проверка точности работы прибора .

- Получите у преподавателя значения высот h1 и h2. Измерьте 5 раз время равномерного движения правого груза на участке ВС. Данные занесите в таблицу 1.1.

Таблица 1.1

| Non | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ti |  |  |  |  |  |  |
| (ti-<t>)2 |  |  |  |  |  |  |

- Проведите расчеты и заполните таблицу 1.1.

- Вычислите среднее значение времени равномерного движения для заданной высоты h2  и его среднеквадратичное отклонение по формулам:

t>=i=15ti5    St=i=15

- Проверьте неравенство Stt>≤0.05. Если данное неравенство выполняется, то установка работает нормально. В этом случае переходите к выполнению упражнения 2. Если неравенство не выполняется, то обращайтесь за помощью к обслуживающему персоналу или преподавателю.

Упражнение 2. Определение углового ускорения блока и его дисперсии.

- Используя данные первого упражнения, заполните таблицу 1.2.

Таблица 1.2

| Non | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ti |  |  |  |  |  |  |
| i |  |  |  |  |  |  |
| (i-<>)2 |  |  |  |  |  |  |

где угловое ускорение рассчитывается по формуле

ε=ar=h222⋅h1⋅t2⋅r

- Вычислите среднее значение углового ускорения для заданной высоты h2  и его дисперсию по формулам:

ε>=i=15εi5    Sε2=i=15

Уравнение 3. Проверка уравнения равномерного движения правого груза на участке ВС.

В данном упражнении для проверки равномерного движения груза на участке ВС используется метод наименьших квадратов. Сущность его заключается в том, что для заданной длины участка АВ (h1) измеряются пять значений времени движения груза на участке ВС при различной длине этого участка (h2).

- Получите у преподавателя пять значений высоты участка ВС (h2) и для каждого значения h2 измерьте один раз время движения груза на этом участку.

- Полученные данные занесите в таблицу 1.3.

Для дальнейших расчетов введем следующие обозначения:

xi=h2i yi=ti

Таблица 1.3

| Nизм | h2i | ti | xi | yi | xi2 | xiyi | (yi−A⋅xi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Для проверки соответствия зависимости y=Ax определяем параметр А и дисперсию адекватности по формулам:

A=ixi⋅yiixi2 Sад2=iyi−A⋅xi25−1

- Вычислите критерий Фишера по следующей формуле:  F=Sад2Sоп2,    где в качестве дисперсии опыта возьмите дисперсию времени равномерного движения груза на участке ВС, найденную в первом упражнении (Sоп2=St2).

- Проверьте двухстороннее неравенство 1Fтабл≤F≤Fтабл (Fтабл=6.59) и на основании этого сделайте вывод о характере движения правого груза на участке ВС. Сделайте также вывод о величине момента сил трения, действующего в оси блока. В том случае, если данное неравенство не выполняется, обратитесь к обслуживающему персоналу или преподавателю.

- Для данных взятых из таблицы 1.3 постройте график зависимости y=Ax, на котором, кроме того, отложите экспериментальные точки xi,yi.

Уравнение 4. Проверка уравнения вращательного движения блока и определение его момента инерции.

В данном упражнении проверяется уравнение вращательного движения блока, когда правый груз движется на участке АВ, при этом используется метод наименьших квадратов.

В том случае, если моментом силы трения можно пренебречь, уравнения вращательного движения блока имеет следующий вид:

MT=JZ⋅ε, где MТ- результирующий момент сил натяжения, действующий на блок, JZ- его момент инерции, - угловое ускорение. Чтобы использовать метод наименьших квадратов введем следующие обозначения:

- Получите у преподавателя пять перегрузков, и для каждого перегрузка измерьте один раз время движения груза на этом участке ВС.

- Полученные данные занесите в таблицу 1.4 и заполните остальные колонки этой таблицы.

Таблица 1.4

| Nизм | Δmi | ti | xi | yi | xi2 | xiyi | (yi−A⋅xi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Для проверки соответствия зависимости y=Ax определяем параметр А и дисперсию адекватности по формулам:

A=ixi⋅yiixi2 Sад2=iyi−A⋅xi25−1

- Вычислите критерий Фишера по следующей формуле: F=Sад2Sоп2     где в качестве дисперсии опыта возьмите дисперсию углового ускорения, найденную во втором упражнении (Sоп2=Sε2).

- Проверьте двухстороннее неравенство 1Fтабл≤F≤Fтабл  (Fтабл=6.59) и на основании этого сделайте вывод о характере вращательного движения блока движения.

- Вычислите момент инерции блока и его дисперсию по формулам:

- Окончательный результат запишите в виде : JZ=<JZ>±SJZ.

- Для данных взятых из таблицы 1.4 постройте график зависимости y=Ax, на котором, кроме того, отложите экспериментальные точки xi,yi

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Дайте определение следующих величин: псевдовектор угла поворота, псевдовектор угловой скорости, псевдовектор углового ускорения. . Сформулируйте их физический смысл.

- Дайте определение следующих величин: момента силы, момента инерции материальной точки и твердого тела относительно заданной оси, момента импульса. . Сформулируйте их физический смысл.

- Дайте определение следующих величин: полного, тангенциального (касательного) и нормального (центростремительного) ускорений. Сформулируйте их физический смысл.

- Выведите формулы, по которым вычисляются момент инерции стержня, кольца, диска, шара.

- Сформулируйте и докажите теорему Штейнера.

- Приведите формулу для вычисления работы и кинетической энергии тела при вращательном движении.

- Выведите формулу для момента инерции кольца, как момента инерции тела с распределенной массой.

- Укажите, какова аналитическая связь между линейными и угловыми характеристиками движения.

- Определите направление векторов момента сил натяжения нитей, углового ускорения для блока.

- Что такое пара сил. Отчего зависит момент пары сил.